# 적색 발광 영역의 액자형 수축 현상
산소 영향성 특정 시험 계획 및 반응-확산 시뮬레이션 구축 제안

문서 구분: 시험 계획서 (Draft)

작성일: 2026-08-06

대상: pol-less(COE) 구조 디스플레이 모듈 — 전부 적층 완료 상태

전제 제약: 라미네이션 이전(자재·경화 단계) 시험은 패널 업체 관할로 본 계획 범위에서 제외. 모든 시험은 완성 모듈의 방치(스토리지) 시험과 방치 후 평가로 구성한다.

평가 방식: 방치한 모듈을 세트(스마트폰)로 조립한 뒤 R / G / B / W 전면 이미지와 계조 사다리를 표시하고 촬영·정량화한다(§6). 계측 아티팩트 통제와 표시 경로 잠금이 성립 조건이다.

# 1. 목적과 범위

pol-less(COE) 구조 적용 과제에서 관측된 '적색 발광 영역의 액자형 수축' 현상의 주가설은 산소에 의한 인광 소광(H1c, §4.1)이다. 본 계획은 이 가설을 검증 또는 기각하고, 산소의 역할을 실험적으로 특정한 뒤, 그 결과로 산소 확산·Stern-Volmer 소광 기반 시뮬레이션 모델을 캘리브레이션하여 제어 인자(에지 실링, UV 후경화, 온도, UV 흡수제 등)를 정량 평가한다.

범위 내 — 완성 모듈의 분위기(산소 분압·습도·온도) 방치 시험, 방치 후 광학·전기 평가, UV 조사 시험, 에지 실링·UV 후경화 등 모듈 상태에서 가할 수 있는 처리, 시뮬레이션 모델 구축.

범위 외 — OCA 라미네이션·경화 공정 조건 변경(업체 관할), 패널 스택 설계 변경. 단, 이로 인해 확보 불가한 정보는 §5.5 보조 시험(로트 상관)과 §11 업체 요청 데이터 항목으로 대체한다.

# 2. 현상 정의 — 관측 사실과 논리적 제약

관측 5건이 기전 후보 공간을 강하게 제약한다.

| # | 관측 사실 | 논리적 함의(배제·제약) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 적색 발광이 중앙부에서만 나오고 외곽은 사각 튜브(액자) 형태로 적색 무발광. 4변 대칭. | 라테랄 공간 프로세스 필요. 콘텐츠 사용 패턴(레터박스 2변·상태바 1변)·스캔 구동(1차원 밴드) 기하 배제. 색 선택성은 발광체별 여기 수명 차이로 설명 가능한 영역. |
| 2 | 시간 경과에 따라 중앙 적색 영역이 점진 수축(액자 폭이 내향 성장). | 진행성 상태변수 존재. 폭의 시간 법칙(√t형/포화형/외광 요동형)이 기하 가설 판별축. |
| 3 | 경계는 동작 중 이동하지 않고 전원 첫 켜짐(콜드부트) 시점에 고정 — 부팅 단위 래치. | 관측이 스냅샷 매개. (a) 부팅 시 외부보상 센싱의 세션 고정 vs (b) 바이어스 전계에 의한 분포 동결. |
| 4 | UV 조사 시 초기 상태로 리셋(적색 영역 회복). | 상태변수가 가역 → 비가역 화학 열화(번인·수분 사멸)는 주기전에서 배제. 전면 UV × BM 차광 기하 → 상태는 CF 개구 광경로(발광 스택·CF·봉지 개구부)에 위치할 개연성. |
| 5 | UV 리셋 이후에도 장시간 경과하면 재발하며, 반복 재현된다. | 소스가 소모되지 않거나 재공급된다는 뜻. 유한 저장소를 1회 소모하는 기전은 단독으로 성립 불가. 소광 주체가 외부에서 계속 재공급되는 물질(산소)이거나, UV 가 소스가 아닌 하류만 해소하는 경우로 좁혀진다. |

# 3. 구조 전제 — COE 와 OCA 의 지위 변화

본 과제부터 편광판·위상지연판이 제거되고, 반사 억제는 비발광 회로부를 덮는 블랙 매트릭스(BM)와 발광 소자 개구부에 정밀 정합된 컬러필터(CF)가 담당한다(COE, Color Filter on Encapsulation). 이 구조 변화의 함의는 세 가지다.

UV·외광의 내부 도달 경로가 'CF 개구 투과 스펙트럼 × BM 차광'으로 결정된다. 적색 CF 는 통과대역(600 nm 이상) 외에 근자외~보라(380~420 nm) 2차 투과창을 갖는 안료계가 많으므로(경험칙) 실측이 선결이다.

종전 구조에서 편광판은 UV 차단층이자 OCA 화학종의 물리 배리어를 겸했다. COE 에서는 OCA 가 CF/BM·봉지(TFE) 직상부의 최인접 유기 벌크가 되어, OCA 의 경화도·잔류물·에지 상태가 광학 품질 항목에서 패널 신뢰성 항목으로 승격된다.

현상이 본 과제(COE 적용)부터 관측되었다는 시기 정합은 신규 요소 — OCA 의 최인접화, CF/BM 신규 재료·공정, 외광 환경 변화 — 와의 인과를 시사한다.

# 4. 가설 체계

## 4.1 주가설 H1c — 산소 소광(O₂ quenching) × 미경화 OCA 저장고·통로 × UV 라디칼 산소 소거 리셋

소광 주체를 '미경화 OCA 가 방출한 화학종'이 아니라 '산소 그 자체'로 두는 가설이다. 미경화 OCA 는 소광종의 공급원이 아니라 산소의 저장고이자 라테랄 고속 통로 역할만 한다. 기전 체인은 다음과 같다.

모듈 에지(TFE 종단부·OCA 계면)를 통해 O₂ 가 침투한다.

미경화 OCA 는 가교밀도가 낮아 O₂ 용해도와 확산계수가 높다(경험칙) — 저장고 겸 라테랄 고속 통로가 된다.

O₂ 가 발광층에 도달해 인광 도판트의 삼중항 여기자를 동적 소광(dynamic quenching)한다. Stern-Volmer 관계 I₀/I = 1 + k_q·τ₀·[O₂] 에 따라 소광 정도는 무산소 여기 수명 τ₀ 에 비례한다.

적·녹 인광 도판트(τ₀ ≈ 1 µs 급)는 청색 형광(τ₀ ≈ 1~10 ns 급)보다 소광 감수성이 약 10²~10³ 배 크다(경험칙) — 적색이 먼저·가장 크게 죽는 관측이 물리로 예측된다.

UV 조사 시 잔류 광개시제에서 생성된 라디칼이 용존 O₂ 를 소거(scavenging)해 소광이 해소된다 — 이것이 리셋의 정체다. 산소 저해 현상 자체가 '라디칼이 산소를 잡아먹는' 과정이라는 점에서 기전이 일관된다.

리셋 후 시간이 지나면 에지에서 O₂ 가 재확산해 다시 진행한다 — 재발이 필연이며 반복 재현된다.

H1c 의 강점은 소광이 화학 반응이 아니라 순수 물리·동적 과정이라 소모되는 것이 없다는 점이다. 따라서 리셋과 재발의 무한 반복(관측 5)이 별도 가정 없이 설명된다. 또한 적색 선택성(관측 1)이 수명 차이라는 독립 물리로 예측되므로, R/G/B 분리 측정이 곧 본 가설의 직접 검증이 된다(§6.1).

| 관측 | H1c 설명 경로 |
| --- | --- |
| 1 액자형·적색 선택 | O₂ 가 에지에서 침투 → 4변 대칭 액자. 적색 선택성은 인광 τ₀ 가 길어 소광 감수성이 큰 데서 유래 |
| 2 내향 수축 | O₂ 의 라테랄 확산으로 소광 전선이 내향 전진. 순수 확산 지배면 w(t) ∝ √t |
| 3 부팅 래치 | H1c 단독으로는 미설명 — 소광이 주입·발광 특성을 바꾸면 부팅 시 외부보상 센싱이 그 시점 특성을 읽어 세션 고정(세트 보상계와 조합 시 설명 완결) |
| 4 UV 리셋 | 잔류 개시제 라디칼의 O₂ 소거. 판별 지문 — 리셋 액션 스펙트럼 ↔ 광개시제 흡수 대역(통상 365~405 nm) 겹침 |
| 5 재발 | 에지로부터의 O₂ 재확산. 재발 시간 t_rec 은 확산 시간 스케일 L²/D 로 예측 가능하며 주변 산소 분압에 직접 의존 — 이것이 결정적 판별 실험(§5.2 D 레그)의 근거 |

H1c 의 반증 조건은 두 가지다. 첫째, H1c 는 녹색도 어느 정도 소광될 것을 예측한다(녹색 역시 인광, τ₀ 가 µs 급). Phase 1 의 R/G/B 측정에서 녹색이 완전히 무영향이면 수명 차이만으로는 설명되지 않으므로, 발광층 스택 위치·호스트 재료의 O₂ 용해도·도판트 농도 같은 추가 인자로 보완하거나 H1c 를 하향한다. 둘째, 질소 보관에서 재발이 억제되지 않으면 H1c 는 기각된다.

## 4.2 H1 계열의 대안 분기 — 재발 거동이 판별자

소광 주체와 UV 의 작용을 달리 두는 두 대안이 있다. 세 분기는 '리셋을 반복했을 때 재발 간격이 어떻게 변하는가'로 깨끗하게 갈린다.

| 분기 | 소광 주체 / UV 의 작용 | 재발 예측(판별 지문) |
| --- | --- | --- |
| H1c (주가설) | 산소 자체 / 잔류 라디칼의 O₂ 소거 | 재발 간격 일정, 그리고 주변 O₂ 분압에 반비례. 질소 보관 시 재발 억제 |
| H1a 저장소 | 미경화 OCA 유래 화학종 / 빛이 닿는 얕은 영역만 경화 완결 | 재발하되 리셋을 거듭할수록 간격이 단조 증가하고 결국 정지(저장소 고갈) |
| H1b 하류 해소 | 미경화 OCA 유래 화학종 / 계면 소광 부가물·상태의 광해리(소스는 잔존) | 재발 간격 일정, 단 O₂ 분압 의존은 약함 |

'UV 가 미경화분을 경화 완결시켜 소스를 제거하고, 이후 산소 재유입으로 재진행한다'는 경로는 성립하지 않는다. 경화는 모노머를 비가역적으로 소모하며, 산소는 경화를 저해할 뿐 소모된 모노머를 재생하지 못하기 때문이다. 재발(관측 5)과 양립하는 것은 위 세 분기뿐이며, 그중 소모되는 것이 없는 H1c 가 반복 재현성을 가장 적은 가정으로 설명한다.

## 4.3 부가설

H2 — 이동성 이온/트랩 전하의 라테랄 재분포(광 탈트랩으로 리셋). 부팅 래치 (b)와 자연 결합하며, 질소 보관에서도 재발이 계속되면 주가설로 승격되는 1순위 대안이다.

H3 — 산소 매개 가역 포토다크닝(색변환·QD 층이 존재하는 구조에 한함).

H4 — 봉지 에지 국부 침투와 가역 상태의 결합. H1c 는 사실상 H4 의 구체화된 형태이며, 차이는 '침투한 O₂ 가 화학적으로 파괴하는가(H4 고전형) vs 물리적으로 소광만 하는가(H1c)'다. 가역성 관측이 후자를 지지한다.

H5 — 백플레인 NBIS 류 트랩(조건부). BM 차광 하의 TFT 에 전면 UV 가 도달하는 경로(측면 도광·사입사)의 정량 입증이 전제. 전면/배면 조사 비교로 판별.

## 4.4 기하 가설(액자의 원인)

| 기호 | 내용 | 판별 예측 |
| --- | --- | --- |
| A | 에지에서 내향 확산하는 억제종 | 액자 폭 w(t) ∝ √t 성장, 외광량과 무관, 에지 실링 시 정지 |
| B | 억제는 전면 균일, 외광 재활성화가 중앙 집중(에지 차광·곡면부 투과 저하) | 외광량에 따라 폭이 요동, 암실 방치 시 전면 균일화 |
| C | OCA/CF/BM 공정 에지 프로파일(에지 비드·현상 잔사·베이크 구배) 기원 | 폭이 시간에 대해 고정적, 로트·좌표 재현성 존재 |

## 4.5 산소의 삼중 역할 — 시험 설계의 축

H1c 에서 산소는 서로 다른 세 시점에 세 역할로 등장하며, 각 역할마다 검증 수단이 다르다.

| 역할 | 내용 | 본 계획에서의 검증 수단 |
| --- | --- | --- |
| (i) 경화 저해자 | 라미 경화 시점에 라디칼을 소모해 에지 미경화 존을 만든 원인. 과거 시점이며 라미 공정은 업체 관할이라 직접 재현 불가 | UV 후경화 처리군(§5.2)과 로트 상관(§5.5)으로 간접 검증 |
| (ii) 소광자 | 사용 시점에 발광층에 도달해 인광 여기자를 물리적으로 소광 — 본 현상의 직접 원인 | 방치 시험 전체 + 리셋-재발 사이클 레그(§5.2 D)가 정조준 |
| (iii) 화학 공격자 | 소광 과정의 에너지 전이로 생성된 일중항 산소(¹O₂, 0.98 eV)가 발광 재료·호스트를 공격해 영구 열화로 전이 | 장시간 방치군의 UV 리셋 회복률 추적 — 회복률이 100 % 에 못 미치기 시작하는 시점이 가역 구간의 끝 |

(iii)이 뜻하는 바는 '되돌아오니 괜찮다'가 아니라 가역 구간에 시한이 있다는 것이다. 소광 노출이 누적될수록 비가역 성분이 쌓이므로, 필드 방치 기간이 길어질수록 회수 가능한 개체 비율이 떨어진다. 조치 시급성의 근거이자, 시험에서 '완전 회복 여부'를 매 판독에 기록해야 하는 이유다.

# 5. 시험 계획 (모듈 단위)

## 5.1 공통 SOP — 모든 Phase 에 적용

분압 제어: 산소 도스는 총압이 아니라 산소 분압으로 설계한다(헨리 법칙, 용존 농도 ∝ pO₂). 총압 1 atm 혼합기체(N₂ 희석)로 O₂ 0 / 21 / 100 % 3수준을 기본으로 하고, 범위 확장용 고분압(예: 2~3 atm pO₂) 1레그만 추가한다. 고압 공기 챔버는 산소 도스와 기계 효과(OCA 보이드 압착)를 혼입시키므로 지양한다.

암실 방치: pol-less 스택은 외광이 리셋 인자다. 챔버·보관·이송 전 구간 차광. 판독 시 조명 노출 시간 기록.

이송 시간 고정: 폴리머 내 O₂ 확산계수 10⁻⁷~10⁻⁸ cm²/s 급(경험칙)으로 박막 용존 산소는 수 시간 내 재평형된다. 챔버 반출 → 판독 개시까지 시간을 고정(권장 30분 이내)하고 로그로 남긴다.

콜드부트 프로토콜: 부팅 래치(관측 3) 때문에 판독 전 전원 이력이 숨은 변수다. 판독 직전 오프 체류 시간과 부트 횟수를 고정(권장: 오프 1 h → 단일 콜드부트 → 워밍업 10분 → 측정)하고 부트 이벤트를 기록한다.

UV 선량 상한: UV 리셋·후경화 조사는 2차 열화(유기층 광산화) 방지를 위해 선량 상한을 사전 규정하고 (액션 스펙트럼 시험에서 도출), 조사 이력을 개체별로 관리한다.

판독 항목: ① 이미징 색채계 Δu'v' 맵(G32/G64 × DBV 저·중 2점)과 액자 폭 w — 4변 개별 + 코너 형상, ② 적색 EL 프로파일, ③ UV 리셋 가능 여부(가역/비가역 분류기 — 모든 레그 공통), ④ 가능 시 J-V(모듈 커넥터), ⑤ PL 맵(윈도우 통과 광여기 — PL 에도 액자가 보이면 발광층 상태, PL 정상 + EL 만 액자면 주입/트랩).

가역/비가역 분류기: 습도 레그에서 특히 중요하다. 방치 후 UV 리셋이 성립하면 본 현상(가역 모드), 불성립하면 고전적 수분 손상(비가역)으로 별도 분류한다. 이 한 판정이 시험 전체를 두 기전 장부로 자동 분리한다.

안전: 100 % O₂ 챔버는 화재 안전 등급·발화원 관리 확인 필수. 고온 레그는 모듈 내열 상한(OCA·편광 무관 구조라도 통상 60~85 ℃ 급, 사양 확인) 이내로 제한한다.

## 5.2 Phase 1 — 스크리닝 (약 2~3주)

산소 재유입 경로의 존재와 크기를 확정하고, 산소의 세 역할 중 (ii) 소광자를 분리한다. 단일 온도(45 ℃ 권장), 건조 조건에서 두 개의 레그를 병행한다.

가. 방치 스크리닝 레그 — 3 × 2 × 2 요인 설계

| 인자 | 수준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 분위기 | N₂(0 %) / 공기(21 %) / O₂(100 %) | 총압 1 atm, 건조 |
| 에지 실링 | 무 / 유(모듈 테두리 배리어 실런트) | 재유입 경로 차단 대조 — 모듈 상태에서 시공 가능 |
| UV 후경화 | 무 / 유(전면 고선량 조사로 미경화분 경화 완결) | 경화 단계 시험 불가의 대체 전략 — 산소 역할 (i) 간접 검증 |
| 복제수 | 조합당 n ≥ 5 | 3 × 2 × 2 = 12조합, 총 60대 + 예비 |

나. 리셋-재발 사이클 레그 — 주가설의 결정적 판별

이미 액자가 형성된 개체(필드 회수품 또는 가속 형성품)를 UV 로 리셋해 회복을 확인한 직후, 세 분위기에 나누어 보관하며 재발 시점과 재성장 속도를 추적한다. 동일 개체에 리셋-재발을 3~5회 반복해 사이클 간 변화를 본다. 소광 주체가 산소인지 여부를 단일 시험으로 판정하는 가장 직접적인 경로다.

| 인자 | 수준 | 판독 |
| --- | --- | --- |
| 리셋 후 보관 분위기 | N₂ / 공기 / O₂(100 %), 각 n ≥ 5 | 재발 개시 시점 t_rec, 재성장 초기 속도 dw/dt |
| 리셋 사이클 | 동일 개체 3~5회 반복 | 사이클별 t_rec 변화, 사이클별 리셋 회복률(완전 회복 여부) |
| 보관 온도 | 45 ℃ 고정 | 온도 의존은 Phase 2 로 이관 |

다. 판정 매트릭스

| 관측 결과 | 지지되는 결론 |
| --- | --- |
| 리셋 후 N₂ 보관에서 재발 없음 또는 현저히 지연 | 산소가 소광 주체 — 주가설 H1c 직접 확정. 본 계획의 단일 최강 판별 |
| t_rec 이 산소 분압에 반비례 | H1c 정량 확정. 재발 시간이 확산 모델로 예측 가능해져 §9 모델의 검증 근거가 된다 |
| 사이클마다 t_rec 이 단조 증가하다 재발 정지 | 저장소 고갈형 — H1a 지지, H1c 하향 |
| t_rec 일정하고 산소 분압 의존 약함 | 하류 해소형 — H1b 지지 |
| 사이클마다 리셋 회복률이 100 % 미만으로 하락 | 일중항 산소에 의한 비가역 전이 진행 — 가역 구간 시한의 정량 근거(§4.5 역할 iii) |
| O₂ 농도에 비례해 액자 진행 가속, N₂ 에서 정지 | 산소 재유입이 진행의 필요조건 — H1c/H3/H4 계열 지지 |
| 에지 실링군만 진행 정지 | 재유입 경로 = 모듈 에지(OCA 계면 포함) 확정 — 기하 가설 A 지지 |
| UV 후경화군에서 재형성 억제·둔화 | 미경화 OCA 가 산소 저장고·통로로 기여함을 확인 — 산소 역할 (i) 간접 확정 |
| N₂ 에서도 동일 진행 | 산소 무관 기전(H2 이온/트랩 단독 등)으로 무게 이동 — Phase 2 축을 전압·온도 중심으로 변경 |
| 실링 무관, 후경화 무관, O₂ 비례 | 봉지면 투과 등 에지 외 경로 — H4 재검토 |

## 5.3 Phase 2 — 속도론 (4~8주)

목적: Phase 1 에서 확정된 주 경로에 대해 도스-반응 곡면 w(t; pO₂, T, RH) 를 확보하고, 가속 모델 파라미터(Ea, 헨리 상수 유효치, 시간 법칙)를 추출한다. 이 데이터가 §9 시뮬레이션 캘리브레이션의 입력이다.

| 인자 | 수준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 산소 분압 | 0.21 / 1.0 / 2~3 atm 상당 3수준 | 도스 축 — 헨리 선형성 검증 포함 |
| 온도 | 25 / 45 / 60 ℃ | Arrhenius 2점 최소, 3점 권장. 모듈 내열 상한 준수 |
| 습도 | 건조 / 85 %RH | 수분 독립 효과 분리 — UV 리셋 분류기 필수 적용 |
| 방치 시간 | 로그 간격 5점 (예: 1/3/7/14/28일) | √t 형과 포화형의 구분에 로그 간격이 필수 |
| 복제수 | 조건당 n ≥ 3, 주요 축 n ≥ 5 | 액자 폭 판독 반복성 ±α 를 사전 게이지 R&R 로 확정 |

산출물: w(t) 곡선군, 시간 법칙 판정(√t vs 포화), dw/dt 의 Arrhenius 기울기(Ea), pO₂ 선형성, 습도 교호작용 유무, UV 리셋 후 재성장 초기 속도(식별성 보조 관측 — §9.4).

## 5.4 Phase 3 — 모델 검증 (약 2주)

§9 모델을 Phase 2 데이터로 캘리브레이션한 뒤, 학습에 쓰지 않은 조건(예: 중간 분압 × 중간 온도, 또는 주기적 UV 리셋 반복 조건)의 w(t) 를 선예측하고 실측과 대조한다. 예측-실측 오차가 판독 반복성의 2배 이내면 모델을 제어 인자 평가에 사용 승인한다.

## 5.5 보조·판별 시험 (Phase 1~2 와 병행)

| 시험 | 목적 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| UV 리셋 액션 스펙트럼 (450/405/365 nm 선량 스윕) | 리셋 기전의 에너지 문턱 특정 | 광개시제 흡수 대역과 겹치면 H1 강지지, 청색만으로 부분 리셋이면 얕은 트랩(H2/H5) 방향 |
| 적색 CF·OCA 투과 스펙트럼 실측 | 필드 태양광 자연 리셋 성립 여부의 수치 판정 | 액션 스펙트럼과 대조하여 실효 도달 선량 산출 |
| 열 리셋 교차검증 (모듈 내열 상한 이내 베이크) | 광화학(경화 완결) vs 열적(확산·재배열) 구분 | 열 단독 리셋 성립 시 H2 계열 가중 |
| 전면/배면 조사 비교 (배면 접근 가능 시) | 상태변수의 층 위치 판별 | 배면에서만 리셋 시 백플레인(H5) 재부상 |
| 공초점 라만 경화도 맵 (윈도우 유리 통과) | OCA C=C 전환율의 에지→중앙 프로파일 | 미경화 링 폭 ↔ 액자 폭 w(t) 상관 — H1·기하 C 판별 |
| 로트 상관 | OCA 로트·생산 일자·라미 설비별 현상 중증도 | 로트 유의차 존재 시 공정 기원(H1(i)·기하 C) 지지 — 업체 데이터 요청과 연계 |
| TOF-SIMS 계면 분석 (파괴, 대표 시편) | 액자 vs 중앙의 음극/EIL 계면 화학종 | 아크릴레이트·개시제 파편·아민 검출 시 확산 오염 확정 |

## 5.6 샘플 소요량(개략)

| Phase | 조합 × 복제 | 소요 모듈(예비 20 % 포함) |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 12 × 5 | 약 75대 |
| Phase 2 | 3 × 3 × 2 × 5시점 × 3 (파괴 판독 가정) | 약 320대 (비파괴 반복 판독 성립 시 약 110대로 축소) |
| Phase 3 + 보조 | — | 약 40대 |
| 합계 | — | 약 200~440대 — 비파괴 판독 성립 여부가 최대 변수이므로 게이지 R&R 을 최우선 착수 |

소요량을 크게 좌우하는 변수가 두 가지다. 첫째, 동일 개체를 시점마다 반복 판독(비파괴)할 수 있으면 소요량이 약 1/3 로 준다. 단 반복 판독은 조명 노출·부트 이력을 누적시키므로 '반복 판독이 진행 속도를 바꾸지 않는가'를 Phase 1 소군(n=5)으로 먼저 확인한 뒤 채택한다. 둘째, UV 리셋으로 개체가 초기 상태로 복원된다면 같은 개체를 여러 조건에 재투입할 수 있어 소요량이 추가로 절반 이하까지 내려간다. 다만 리셋 사이클마다 잔류 개시제가 소모되고 비가역 성분이 누적되므로, §5.2 나 레그에서 확인되는 '유효 리셋 사이클 수'와 '회복률 하락 시점'이 재사용 상한을 결정한다.

# 6. 평가 방법 — RGB 분리 측정 프로토콜

## 6.1 단색 전면 패턴이 주가설을 검증하는 원리

R / G / B 단색 전면 표시는 판독 편의가 아니라 주가설 H1c 를 직접 검증하는 축이다. H1c 는 소광 감수성이 발광체의 무산소 여기 수명 τ₀ 에 비례한다고 예측하므로(Stern-Volmer), 인광 도판트를 쓰는 적·녹(τ₀ ≈ 1 µs 급)과 형광·TADF 계열 청색(τ₀ ≈ 1~10 ns 급)의 소광 정도가 10²~10³ 배 차이나야 한다(경험칙). 색별 액자 폭의 대소 관계가 곧 이 예측의 성립 여부이며, 동시에 어느 발광체·어느 경로가 영향받는지를 분리한다. 패턴은 R / G / B / W 전면과 계조 사다리를 쓴다.

| 관측 결과 | 가설 판정 |
| --- | --- |
| w_R > w_G ≫ w_B 이고, 폭의 비가 각 발광체의 τ₀ 비와 정합 | H1c 지지 — 산소 소광의 핵심 예측이 정량으로 확인된다. 이 정합은 확산계수와 무관하게 성립하므로 피팅 없이 검증되는 강한 증거다(§9.4) |
| 적색만 액자, 녹색 완전 무영향 | H1c 부분 반증 — 수명 차이만으로는 설명 불가. 발광층 스택 위치, 호스트의 O₂ 용해도, 도판트 농도 같은 추가 인자로 보완되거나 적색 특이 경로(적색 CF 광경로·적색 서브픽셀 조건)로 이동 |
| 청색 액자가 가장 넓음 | H1c 반증 — 소광 감수성 순서와 정반대다. 통상 열화 민감도 순서와 일치하므로 비가역 열화형을 의심하고 UV 리셋 분류기로 교차 확인 |
| 세 색 폭이 거의 동일 | 발광체 수명과 무관한 공통층 기전(음극·EIL 주입 저하 등)으로 이동 — H2 계열 가중 |
| W 전면의 Δu'v' 시프트 | 실사용 등가 색도 지표. APL 이 높아 ABL·열 캡이 개입하므로 DBV 고정·로그 병기가 필수이며, 전백 자유구동 상태의 판정은 무효 |

## 6.2 계조 사다리 — 문턱 효과의 직접 탐침

억제가 농도 문턱형(c > c_th)이라면 구동 전류가 클수록 억제를 이기므로 계조가 높아질수록 액자 폭이 좁아진다. 반대로 계조와 무관하게 폭이 일정하면 해당 영역은 문턱 문제가 아니라 완전 소멸(dead area)이다. 즉 w(계조) 의존성 자체가 '가역 켄칭 vs 소멸'을 가르는 무비용 판별이다. 계조는 G16 / G32 / G64 / G128 / G255, DBV 는 저·중 2점을 기본으로 한다.

## 6.3 측정 아티팩트 — 계측계가 액자를 만들어낸다 (핵심 경고)

촬영 계측계가 만들어내는 두 가지 대표 아티팩트는 하필 본 현상과 똑같은 액자 모양이다. 보정 없이 촬영하면 계측 아티팩트를 현상으로 오독한다.

렌즈 비네팅(cos⁴ 광량 저하) — 화면 주변부가 구조적으로 어둡게 찍힌다. 정확히 4변 대칭 액자 형태다. 균일광원 기반 플랫필드 보정을 매 측정 세션 적용하고, 보정 계수 자체의 유효기간을 SOP 에 규정한다.

시야각 색변이 — 고정 거리 촬영에서 패널 가장자리는 사입사로 관측된다. OLED 마이크로캐비티 색변이가 가장자리에서만 나타나 액자로 읽힌다. 워킹 디스턴스를 패널 대각의 5배 이상(가장자리 입사각 6° 이하)으로 잡거나 텔레센트릭 렌즈를 쓴다.

교차검증 — 분광복사계 스팟 다점(중앙 + 4변 근접 4점)을 각 지점 정면에서 측정해 이미징 결과와 대조한다. 두 계측이 어긋나면 그 차이가 곧 아티팩트 크기다.

일반 카메라(DSLR·미러리스)의 한계 — 색필터 응답이 CIE 등색함수와 달라 색도 절대값을 줄 수 없다. 상대 휘도 맵 스크리닝 용도로만 허용하고, 확정 판정(§5 판정 문턱 적용)에는 사용을 금지한다.

## 6.4 판독 정의와 게이지 R&R

액자 폭 w 정의: 각 변에 수직인 프로파일에서 중앙부 기준 대비 문턱을 넘는 지점까지의 거리. 문턱 정의를 SOP 에 고정한다(안: 중앙 대비 상대 휘도 −10 % 또는 Δu'v' 0.004 — 게이지 R&R 결과로 확정). 4변 개별 기록 + 코너 곡률(확산 지문)을 함께 남긴다.

게이지 R&R: 동일 개체 반복 측정 10회 이상 × 작업자 3인으로 w 반복성 σ 를 확정하고, 유의 변화 문턱을 2σ 로 둔다. 이 값이 Phase 2 시간 사다리 간격과 샘플 수를 결정하므로 W1 최우선 항목이다.

## 6.5 판독 대상 — 세트(스마트폰) 상태에서 단색 전면 표시·촬영

판독은 방치한 모듈을 세트로 조립한 뒤, 스마트폰에 R / G / B / W 전면 이미지와 계조 사다리를 표시하고 촬영·정량화하는 방식을 정본으로 한다. 실사용 등가이며 부팅 래치·보상 센싱 거동까지 함께 판정할 수 있는 유일한 경로이기 때문이다. 다만 세트 표시 경로에는 색·밝기 정책이 개입하므로 아래 잠금 없이는 측정값이 성립하지 않는다.

가. 표시 경로 잠금 — 판독 직전 전수 확인 항목

색 경로: 색모드 '내추럴' 고정(비비드 금지 — P3 확장으로 R 구동이 달라짐), 눈 보호 모드(Night mode) OFF, 다크 모드·화면 색조 보정 OFF, 이미지는 sRGB 명시 태깅 PNG 를 몰입 전체화면(상태바·내비바 숨김)으로 표시. 무태깅 이미지는 기기·버전별 처리가 달라 금지한다.

밝기 경로: 자동 밝기 OFF, Extra Dim OFF, 적응형 밝기 학습 초기화. 밝기는 슬라이더 % 가 아니라 DBV(또는 실측 nit)로 지정·기록한다. 개발자 옵션 또는 adb 로 고정하고, 판독 중 열 캡·ABL 개입 여부를 로그로 확인한다.

열·전원 상태: 충전 케이블 분리(발열·전압 변동 회피), 배터리 잔량 구간 고정(권장 40~80 %), 표시 개시 후 열 안정화 시간 고정(권장 3분) 후 촬영. 고 APL 패턴(W·G255)은 ABL 개입 가능성이 커 DBV 로그 병기가 필수다.

소스 무결성 검증: 표시 중 스크린샷을 취득해 원본 이미지가 균일한지 확인한다. 스크린샷이 균일한데 촬영 결과에 액자가 있으면 합성 상류(SW)가 아니라 하류(패널·표시) 기인이라는 1차 분리가 무비용으로 성립한다.

나. 스마트폰 고유 측정 아티팩트 — §6.3 에 추가되는 항목

곡면 엣지·라운드 코너 — 화면 테두리가 곡률을 가지면 그 구간만 관측 입사각이 급격히 달라져 색·휘도가 변한다. 이 역시 액자 모양이다. 곡률 구간은 별도 마스크로 분리해 w 산출에서 제외하거나, 평탄부만으로 w 를 정의하고 곡률부는 참고값으로 기록한다.

커버글라스 반사·지문 — pol-less 구조는 종전 대비 반사가 다르게 관리되므로, 암실 조건과 표면 청결 절차(무진 와이프)를 판독 SOP 에 포함한다.

좌표 기준 — 펀치홀 카메라 중심을 원점으로 하는 정규화 좌표로 액자 폭·얼룩 위치를 기록한다. 개체 간·시점 간 비교의 공통 좌표계가 되며, UPC 존 관련 분석과도 호환된다.

다. 콜드부트 프로토콜의 조작적 정의

부팅 래치(관측 3) 때문에 '무엇을 콜드부트로 볼 것인가'를 SOP 에 못박아야 한다. 완전 전원 차단 후 재기동과 소프트 재부팅(adb reboot)은 패널 전원·보상 센싱 시퀀스가 다를 수 있으므로 동일 취급을 금지하고, 둘의 등가성을 Phase 1 소군(n=5)으로 확인한 뒤 하나를 표준으로 채택한다. 판독 직전 절차는 '오프 체류 1 h → 표준 콜드부트 1회 → 워밍업 3분 → 촬영'으로 고정하고 부트 이벤트를 개체 이력에 남긴다.

라. 보조 트랙 — 모듈 구동 지그(선택)

세트 조립은 비가역이므로 시점마다 개체가 소모된다(파괴 판독). 샘플 수 부담이 클 경우 방치 중인 모듈을 벤더 eval 보드로 점등해 반복 판독하는 보조 트랙을 병행할 수 있다. 다만 이 경로는 세트의 보상 센싱 시퀀스를 재현하지 못해 래치 거동이 실사용과 다를 수 있으므로, 적용 범위를 Phase 2 의 속도론 w(t) 로만 한정하고 래치·필드 등가 판정은 반드시 세트 판독으로 한다. 채택 전 동일 조건에서 두 경로의 w 일치를 소군(n=5)으로 확인한다.

# 7. 계측·시험 장비

## 7.1 필수 — 없으면 시험이 성립하지 않는 항목

가. 세트(스마트폰) 제어·표시

| 장비 | 용도 | 핵심 사양·비고 |
| --- | --- | --- |
| 패턴 표시 앱 또는 이미지 세트 | R/G/B/W 전면 + 계조 사다리 표시 | sRGB 명시 태깅 PNG, 몰입 전체화면(상태바·내비바 숨김), 패턴 전환 자동화. 간이 앱 자체 제작 권장 |
| adb 호스트 PC + 자동화 스크립트 | 표시 경로 잠금, 밝기 DBV 고정, 패턴 전환, 스크린샷 취득, 로그 수집 | 자동 밝기·Night mode·Extra Dim OFF 강제와 상태 검증을 판독마다 자동 실행 — 수동 설정은 누락 위험이 커 금지 |
| 스마트폰 고정 지그 | 촬영 위치·자세 재현 | 광축 수직 정렬, 반복 배치 ±0.1 mm. 곡면 엣지 마스크 좌표의 재현성을 좌우 |
| USB 전원 릴레이 / 충전 제어 | 콜드부트 프로토콜 자동화, 충전 분리 상태 유지 | 오프 체류 시간·부트 횟수 자동 로깅(래치 통제의 전제) |
| (선택) 모듈 구동 지그 / 벤더 eval 보드 | 보조 트랙 — 모듈 상태 반복 판독 | FPC 정합, DBV·계조 직접 지정 가능할 것. 벤더 협조 항목 |
| (선택) 소스미터 / DMM | 모듈 J-V 시프트 확인 | 보조 트랙에서만 가능. 액자부 전기 특성 동반 여부 판정용 |

나. 광학 계측 — 본 시험의 심장부

| 장비 | 용도 | 핵심 사양·비고 |
| --- | --- | --- |
| 2D 이미징 색채계 | Δu'v'·휘도 맵, 액자 폭 w 판독 | Δu'v' 반복성 ≤ 0.001, 셰이딩(플랫필드) 보정 기능 필수, 패널 폭당 1000 px 이상 권장 |
| 분광복사계(스팟) | 절대 기준, 이미징 색채계 교정, 아티팩트 교차검증 | 색도 정확도 ±0.0015 급. 중앙 + 4변 근접 4점 정면 측정 |
| 균일광원(적분구 출력형) | 플랫필드 보정 기준 | 발광면 균일도 98 % 이상 — 비네팅 아티팩트 제거의 필수 조건 |
| 암실 부스 / 차광 인클로저 | 외광 차단(방치·판독 전 구간) | 내부 무반사 처리, 잔류 조도 0.1 lx 미만. pol-less 스택은 외광이 리셋 인자이므로 필수 |
| 정밀 스테이지 + 키네마틱 마운트 | 측정 위치 재현 | 반복 배치 ±0.1 mm — w 반복성의 지배 인자 |
| 장초점 렌즈 또는 워킹 디스턴스 확보 | 시야각 아티팩트 억제 | 패널 대각의 5배 이상(가장자리 입사각 6° 이하) 또는 텔레센트릭 |

다. 환경 시험 챔버

| 장비 | 용도 | 핵심 사양·비고 |
| --- | --- | --- |
| 가스 혼합 방치 챔버 + MFC | 산소 분압 도스(O₂ 0 / 21 / 100 %) | 총압 1 atm, N₂ 희석 방식. 챔버 내부 차광 필수 |
| O₂ 농도계 + 안전 알람 | 도스 검증 및 안전 | ±1 % 정확도. 100 % O₂ 운용 시 발화원 관리·화재 안전 등급 확인 |
| 항온항습 챔버 | 온도 사다리(25/45/60 ℃), 습도 레그(85 %RH) | 모듈 내열 상한 준수. 온도·습도 직교 설계 |
| 데이터로거 | 온도·습도·O₂ 농도 상시 기록 | 도스 이력의 사후 검증 — 챔버 이상 시 해당 레그 무효 판정 근거 |

라. UV·광 조사

| 장비 | 용도 | 핵심 사양·비고 |
| --- | --- | --- |
| 파장 선택형 UV 광원 | 리셋 시험, UV 후경화 처리, 액션 스펙트럼 스윕 | 365 / 385 / 405 / 450 nm LED 어레이 또는 모노크로메이터+램프. 조사면 균일도 ±10 % 이내 |
| UV 방사조도계 / 파워미터 | 선량 관리 및 상한 준수 | 파장별 교정 필수 — 선량 미관리 조사는 2차 열화를 유발해 개체를 폐기 대상으로 만든다 |
| 대면적 균일 조사 지그 | 전면 균일 리셋 | 조사 거리·시간 재현 구조, 개체별 누적 선량 이력 관리 |

## 7.2 권장 — 판별력을 크게 높이는 항목

| 장비 | 용도 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| UV-Vis 분광광도계(적분구 포함) | CF·OCA·윈도우 투과 스펙트럼 실측 | 액션 스펙트럼 대조와 필드 자연 리셋 판정의 기준선. 보유 없으면 외주로 대체 가능 |
| PL 이미징 세트(UV 여기 + 롱패스 필터 + 냉각 CCD) | PL 맵 — 발광층 상태 vs 주입/트랩 분리 | EL/PL 분리는 기전 판별의 강한 축. 이미징 색채계에 여기광 차단 필터 조합으로 간이 구성도 가능 |
| 솔라 시뮬레이터(AM1.5G) | 필드 태양광 등가 노출 | 실외 자연 리셋 가설 검증용. 우선순위는 3순위 |
| 에지 실런트 디스펜서 + UV 경화기 | 에지 실링 대조군 제작 | Phase 1 의 핵심 대조군을 만드는 수단 — 외주 시공도 가능하나 리드타임 확인 |
| 고압 용기(2~3 atm) | 산소 도스 범위 확장 | 안전 인증 필수. 기계 효과 혼입 우려로 1레그 한정 사용 |

## 7.3 외주·협조 — 보유 불요

| 항목 | 목적 | 경로 |
| --- | --- | --- |
| 공초점 라만 현미경 | OCA 경화도(C=C 전환율) 에지→중앙 맵 | 분석 부서 또는 외부 분석기관. 윈도우 유리 통과 측정 가능성 사전 확인 |
| TOF-SIMS | 액자 vs 중앙의 음극/EIL 계면 화학종 | 파괴 분석, 대표 시편 소수. 외부 분석기관 |
| TD-GC-MS | OCA·CF 아웃개싱 정성·정량 | 로트 상관 분석과 연계 |
| photo-DSC(분위기 제어) | 경화·산소 저해 반응상수 확보 | OCA 필름 단품 필요 — 패널 업체 협조 항목(§11) |
| O₂ 투과율 측정(MOCON 류) | OCA 적층의 D·S 확보 | 시뮬레이션 파라미터 입력. 문헌치로 1차 대체 가능 |

## 7.4 소프트웨어·데이터 인프라

이미지 분석 — 4변 프로파일 추출과 액자 폭 자동 산출(엣지 검출, 문턱 적용, 코너 곡률). Python/OpenCV 자체 개발로 충분하며, 판독자 주관을 제거해 게이지 R&R 을 개선하는 효과가 크다.

개체 이력 DB — 개체별 방치 조건·누적 UV 선량·부트 횟수·조명 노출·판독 이력. 오염된 개체를 사후에 식별해 배제하려면 이력이 개체 단위로 남아야 한다.

반응-확산 솔버 — §9 참조.

## 7.5 조달 우선순위

| 순위 | 항목 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | 모듈 구동 지그, 2D 이미징 색채계, 균일광원, 암실 부스, 가스 혼합 챔버 + O₂ 농도계, UV 광원 + 방사조도계 | 이 중 하나라도 없으면 Phase 1 착수가 불가하거나 판독이 아티팩트에 오염된다 |
| 2순위 | 분광복사계, 항온항습 챔버, 정밀 스테이지, 에지 실런트 시공 수단 | Phase 2 속도론과 아티팩트 교차검증에 필요 |
| 3순위 | PL 이미징, 솔라 시뮬레이터, 고압 용기, UV-Vis 분광광도계 | 판별력 보강 — 외주·후속 확보로 대체 가능 |

# 8. 가속·해석 모델

## 8.1 도스 축 — 헨리 법칙

c_s = S · pO₂   (표면 용존 농도, S: 용해도 계수)

분압 3수준의 진행 속도가 pO₂ 에 선형이면 용해-확산 지배가 검증된다. 비선형(포화)이면 반응 사이트 고갈 또는 저해 화학의 차수를 모델에 반영한다.

## 8.2 온도 가속 — Arrhenius

k(T) = A · exp(−Ea / kB·T),   AF(T₁→T₂) = exp[ (Ea/kB) · (1/T₁ − 1/T₂) ]

| Ea 가정 | 25→45 ℃ 배율 | 25→60 ℃ 배율 |
| --- | --- | --- |
| 0.3 eV | 약 2.1× | 약 3.6× |
| 0.5 eV | 약 3.4× | 약 8.4× |
| 0.7 eV | 약 5.6× | 약 19× |

주: 확산(폴리머 내 O₂·소분자) Ea 는 통상 0.3~0.6 eV(경험칙). Phase 2 의 3온도 실측 기울기로 확정하고, 가정치 기반 외삽은 그 전까지 계획 수치로만 취급한다. 참고로 온도 상승은 용해도 S 를 다소 낮추므로 (발열 용해), 실효 가속배율은 D 의 증가와 S 의 감소가 상쇄된 값으로 나타난다 — 모델에서 분리한다.

## 8.3 액자 폭의 시간 법칙

확산 지배: w(t) ≈ β·√(D_eff · t)     /     반응-소모 결합: 정상 전선 속도 일정 또는 포화 폭 수렴

판정 기준(안): 로그-로그 기울기 0.5 ± 0.1 이면 √t 확산형, 0.9 이상이면 정상 전선형, 후기 기울기 → 0 이면 포화형. 판독 반복성의 2배를 유의 변화 문턱으로 한다(게이지 R&R 결과로 확정).

# 9. 시뮬레이션 솔루션 구축 제안

## 9.1 지배방정식 — 산소 확산 + Stern-Volmer 소광

주가설 H1c 를 채택하면 모델이 크게 단순해진다. 소광 주체가 산소 자체이므로 별도의 켄칭종 생성·확산 방정식이 필요 없고, 상태변수는 용존 산소 c 와 잔류 산소 소거능 s(잔류 광개시제 유효 농도)의 2개로 충분하다.

∂c/∂t = ∇·(D_eff ∇c) − k_scav · c · s · I_UV(x, t)

∂s/∂t = − k_s · s · I_UV(x, t)            (리셋 사이클마다 소거능 소모)

발광 유지율  I / I₀ = 1 / (1 + K_SV · c),   K_SV = k_q · τ₀   (색별로 다름)

색 j 의 액자 경계 = { x : c(x, t) > c_th,j },   c_th,j = (1/K_SV,j) · (1/r_th − 1)

D_eff 는 에지 미경화 존(높은 투과)과 완경화 벌크(낮은 투과)를 반영한 유효 확산계수이며, 미경화 링 폭은 공초점 라만 실측 프로파일을 초기조건으로 넣는다(§5.5). UV 조사항 I_UV 는 Beer-Lambert 로 윈도우·OCA·CF 투과를 반영한다(§5.5 투과 스펙트럼 실측 입력). 리셋은 I_UV 펄스가 c 를 국소적으로 소거하는 것으로 표현되고, s 의 감소가 유효 리셋 사이클 수의 상한을 준다. r_th 는 액자 경계 판정에 쓰는 발광 유지율 문턱으로 §6.4 의 판독 정의와 동일한 값을 쓴다.

비가역 전이는 누적항 하나로 덧붙인다. 소광 과정에서 생성된 일중항 산소의 누적 도스에 비례해 영구 손실 n 이 쌓이며, 이것이 리셋 회복률 하락으로 관측된다.

∂n/∂t = k_ox · c · ρ_exc(x, t),   리셋 후 잔존 억제 = f(n)

H1c 가 기각되고 H2(이온·트랩)로 판명되면 c 를 트랩 점유율로 재해석하고 소스·소멸항만 교체하면 되므로 골격은 그대로 재사용된다.

## 9.2 기하·경계조건

기하: 평면 2D(패널 면내) + 두께 방향 집중화(lumped). 액자 문제는 본질적으로 라테랄이므로 두께 방향은 유효 저항으로 축약한다. 필요 시 에지 단면만 국부 2D 상세화.

경계조건: 에지 — 헨리 c = S·pO₂ (방치 분위기), 에지 실링군은 무플럭스로 전환. 상면 윈도우 유리 — 무플럭스. 하면 TFE — 저투과 유효 플럭스.

초기조건: 에지 미경화 링(폭·전환율 프로파일은 공초점 라만 실측 §5.5 입력) + 중앙 완경화.

## 9.3 파라미터 확보 매트릭스

| 파라미터 | 확보 수단 | 본 시험 의존 |
| --- | --- | --- |
| D_O₂, 용해도 S (OCA·CF 적층) | 문헌치 + 투과율 측정(MOCON 류) — 자재 단품은 업체 협조 또는 수입 검사 시편 | 낮음 |
| K_SV,j = k_q·τ₀,j (색별 소광 상수) | 발광체별 무산소 여기 수명 τ₀ 의 시간분해 발광 측정 또는 재료 문헌치. k_q 는 확산 제한 소광 상수로 근사 | 낮음 — 독립 확보 |
| UV 실효 선량, 소거 상수 k_scav | 액션 스펙트럼 + 투과 스펙트럼 실측 (§5.5), 리셋 소요 선량 | 본 시험 |
| D_eff (미경화 링 포함 유효 확산) | Phase 2 의 w(t) 피팅 + 리셋-재발 t_rec 의 이중 구속 | 본 시험 (핵심) |
| 미경화 링 폭·전환율 프로파일 | 공초점 라만 경화도 맵 (§5.5) — 초기조건으로 직접 입력 | 본 시험 |
| k_ox (비가역 전이 계수) | 리셋 사이클별 회복률 하락 곡선 (§5.2 나 레그) | 본 시험 |
| Ea (D_eff·용해도) | Phase 2 온도 사다리 | 본 시험 |

## 9.4 식별성 전략 — H1c 채택이 주는 이점

종전 3변수 모델에서는 켄칭종 확산계수와 억제 문턱이 곱으로 붙어 w(t) 단독 피팅으로 분리되지 않았다. H1c 를 채택하면 이 퇴화가 세 경로로 동시에 풀린다.

색별 폭 비율이 확산과 무관한 검증식을 준다. 같은 패널의 R·G·B 액자는 동일한 산소 농도장 c(x, t) 를 공유하므로 세 폭의 비는 오직 K_SV,j 의 비(= τ₀ 의 비)로 결정되며 D_eff 와 무관하다. 색별 폭을 동시에 재는 것만으로 피팅 없이 모델의 내적 정합을 검증할 수 있고, 같은 측정이 주가설의 핵심 예측을 시험한다.

리셋-재발 시간 t_rec 이 D_eff 를 독립적으로 구속한다. 재발은 초기 c ≈ 0 상태에서 에지 경계조건으로 재충전되는 순수 확산 문제이므로 t_rec ~ L²/D_eff 이며, 방치 진행 w(t) 피팅과 별개의 구속식이 된다.

소광 상수 K_SV 를 시험 밖에서 확보할 수 있다. τ₀ 는 시간분해 발광 측정이나 재료 문헌치로 얻어지므로 피팅 자유 파라미터에서 빠진다.

결과적으로 자유 파라미터가 사실상 D_eff 와 k_ox 두 개로 줄고 나머지는 독립 측정이나 문헌치로 고정되므로, 모델의 예측력과 검증 가능성이 크게 높아진다. 피팅은 전역 최소자승을 기본으로 하되, 파라미터 불확도 정량화가 필요하면 베이지안(MCMC) 으로 확장한다.

## 9.5 무차원 해석 — 본격 피팅 전 선행

Da = k·L² / D   (Damköhler 수 — 반응/확산 시간 스케일 비)

관측된 액자 경계가 날카롭다는 사실은 Da 가 큰(반응 지배 전선) 영역임을 시사한다. 캘리브레이션 전에 무차원화로 지배 항을 확인하면 피팅 파라미터 수를 줄일 수 있고, 전선 폭(경계의 뭉개짐 정도) 자체가 Da 의 추정치를 준다 — 이미징 색채계 맵에서 무비용으로 추출 가능하다.

## 9.6 구현 로드맵

| 단계 | 내용 | 도구 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로토타입 | 문헌 파라미터로 2D RD 솔버 구축, w(t) 곡선 패밀리(√t/포화/외광 요동) 생성 — Phase 2 시간 사다리·판독 시점의 역설계에 사용 | Python (FiPy 또는 scipy 커스텀 FDM) | 약 1주 |
| 2. 캘리브레이션 | Phase 2 데이터와 리셋-재발 t_rec 동시 피팅 (D_eff, k_ox, Ea), 색별 폭 비율로 내적 정합 검증, 게이지 R&R 반영 불확도 산출 | 동일 + lmfit/emcee | Phase 2 종료 후 1~2주 |
| 3. 제어 인자 평가 | 에지 실링(BC), UV 후경화·흡수제(소스·조사항), 온도 디레이팅(Arrhenius) 파라미터 스터디 → '수명 내 액자 폭 목표치' 설계창 역산 | 동일 | 약 1주 |
| 4. 정식화(선택) | COMSOL 이관 또는 사내 솔버 통합, 타 과제(신모델 스택) 전개용 템플릿화 | COMSOL / 사내 CAE | 별도 협의 |

주: 계산 규모는 평면 2D 확산 문제로 워크스테이션 1대에서 수 분/케이스 수준이며, 별도 HPC 자원이 필요하지 않다. 1단계 프로토타입은 시험 착수 전에 완료하여 시험이 모델을 위해 설계되도록 한다.

# 10. 일정 요약

| 주차 | 시험 | 시뮬레이션 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 패턴 표시 앱·adb 잠금 스크립트 준비, 촬영계 플랫필드·워킹디스턴스 셋업, 게이지 R&R, SOP 확정, 샘플 입고·차광 보관, 에지 실링·UV 후경화 처리 | 프로토타입 솔버 구축 |
| W2~3 | Phase 1 스크리닝 방치·판독 | 곡선 패밀리로 Phase 2 시간 사다리 역설계 |
| W3~4 | Phase 1 판정 → Phase 2 조건 확정, 보조 시험(액션 스펙트럼·투과 실측) 착수 | 판정 매트릭스 반영 모델 골격 확정 |
| W4~10 | Phase 2 속도론 방치·시점별 판독 | 중간 데이터 순차 피팅 |
| W10~12 | Phase 3 검증 조건 방치·판독 | 캘리브레이션 완료, 선예측 제출 |
| W12~13 | 판정·보고 | 제어 인자 평가·설계창 역산 보고 |

# 11. 리스크·한계와 업체 요청 데이터

라미 전 단계 통제 불가 — 경화 분위기·선량의 직접 인과 시험이 빠진다. UV 후경화군(§5.2)과 로트 상관(§5.5)이 대체하지만 인과 강도는 한 단계 낮다. 업체에 다음 데이터를 요청한다: OCA 품명·광개시제 계열과 흡수 스펙트럼, 경화 공정 조건(분위기·선량·오토클레이브), 로트별 경화도 관리 데이터, OCA 필름 단품 시편(photo-DSC 용), 에지 비드·컷팅 조건.

판독 반복성 vs 액자 폭 변화율 — 진행이 느리면 4주 창에서 유의 변화가 반복성에 묻힐 수 있다. 게이지 R&R 선행과 고분압·고온 가속 레그가 방어선이며, 미검출 시 '없음 확정'이 아니라 '연장 관찰'로 처리한다.

반복 판독의 관측자 효과 — 판독 시 조명·부트가 상태를 교란할 수 있다(§5.6 소군 검증으로 채택 여부 결정).

습도 레그의 기전 혼입 — 비가역 수분 손상이 겹치면 액자 폭 판독이 오염된다. UV 리셋 분류기를 전 레그에 적용해 가역/비가역을 개체 단위로 분리한다.

가역 구간의 시한 — 소광 과정에서 생성되는 일중항 산소가 발광 재료를 화학적으로 공격하므로, 방치가 길어질수록 UV 리셋으로 회복되지 않는 비가역 성분이 누적된다. 필드 개체의 회수 가능 비율이 시간과 함께 떨어진다는 뜻이며, 조치 시급성의 근거다. 리셋 사이클별 회복률 추적(§5.2 나)이 이 시한을 정량화한다.

H1c 기각 시나리오 — Phase 1 에서 N₂ 보관 재발·실링 무관·후경화 무관이 동시에 나오면 산소 가설군 전체가 기각된다. 이 경우 §9 모델은 c 를 트랩 점유율로 재해석(H2)하여 골격을 재사용하고, 시험 축을 바이어스·온도 중심으로 재설계한다 — 매몰 비용은 챔버 레그에 한정된다.

# 부록 A. 기호·용어

| 기호/용어 | 정의 |
| --- | --- |
| COE | Color Filter on Encapsulation — 편광판 제거, 봉지 위 CF/BM 반사 제어 구조 |
| OCA | Optically Clear Adhesive — 윈도우/패널 합착용 광학 투명 점착제(아크릴계) |
| BM / CF | 블랙 매트릭스(회로부 차광) / 컬러필터(개구부 색선택) |
| TFE | Thin-Film Encapsulation — 박막 봉지 |
| w(t) | 액자 폭 — 4변 개별 측정, 내향 침투 깊이 |
| pO₂ / S / D | 산소 분압 / 용해도 계수 / 확산계수 |
| Ea / AF | 활성화 에너지 / 가속 배율 |
| Da | Damköhler 수 — 반응·확산 시간 스케일 비 |
| K_SV, τ₀ | Stern-Volmer 소광 상수 / 무산소 여기 수명 — 색별 소광 감수성을 결정 |
| c_th | 발광 억제 판정에 대응하는 용존 산소 문턱 농도 |
| t_rec | UV 리셋 후 재발까지의 시간 |
| 게이지 R&R | 판독계 반복성·재현성 평가 |
| (경험칙) | 실측 미확정 가정치 — 해당 시험으로 대체 예정임을 표시 |