# 적색 발광 액자형 수축 — 원인 규명 시험 착수 보고

2026-08-06 · 상세 계획서 별첨(11개 장)

# 결론

편광판을 제거한 COE 구조를 적용한 본 과제에서, 적색 발광이 화면 중앙에만 남고 외곽이 액자 모양으로 죽어 들어가는 현상이 발생했다. 유력 원인은 패널 테두리로 침투한 산소가 적색 발광 재료를 물리적으로 억누르는 것이다. 소자가 소모되는 번인이 아니라 산소가 붙었다 떨어지는 가역 현상이므로, 재료 교체 없이 산소 차단 설계로 해결 가능한 문제일 가능성이 높다.

다만 가역 상태에는 시한이 있다. 산소가 발광 재료를 억누르는 과정에서 반응성 높은 활성 산소가 생성되어 재료를 서서히 영구 손상시키기 때문이다. 방치 기간이 길어질수록 회복 가능한 개체 비율이 떨어지므로 조기 착수가 필요하다.

# 1. 왜 산소인가 — 관측 5건이 하나로 설명된다

| 관측 | 산소 소광 가설의 설명 |
| --- | --- |
| 외곽만 액자 모양으로 죽는다 | 산소가 테두리에서 안쪽으로 스며든다. 테두리는 접착층(OCA) 경화가 덜 돼 산소가 잘 통과한다 |
| 시간이 갈수록 안쪽으로 번진다 | 산소 확산이 계속 진행한다 |
| 적색만 죽는다 | 적·녹은 발광 지속시간이 청색보다 1000배 가까이 길어 산소에 붙잡힐 확률이 그만큼 크다. 적색이 가장 먼저·크게 나타난다 |
| UV를 쬐면 복구된다 | UV가 접착층에 남은 개시제에서 라디칼을 만들어 산소를 제거한다 |
| 복구 후에도 다시 재발한다 | 테두리에서 산소가 다시 들어온다. 산소는 소모되지 않고 계속 재공급되므로 반복이 필연이다 |

특히 재발 사실이 결정적이다. 접착층의 잔류물이 원인이라면 UV로 한 번 굳히고 나면 원인이 소진되어 재발할 수 없다. 반복 재발한다는 것은 원인이 외부에서 계속 공급되는 물질, 즉 산소라는 뜻이다.

# 2. 무엇을 시험하는가 — 3단계 13주

완성 모듈을 산소 농도·온도·습도를 통제한 챔버에 방치한 뒤 스마트폰으로 조립해 평가한다.

| 단계 | 내용 | 답을 얻는 질문 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 스크리닝 | ① 산소 농도(0/21/100 %) × 테두리 실링 × UV 후경화 12조합 방치 ② UV로 복구시킨 뒤 질소·공기·산소에 나눠 보관하며 재발 시점 측정 | 산소가 원인인가. ②에서 질소 보관 시 재발이 없으면 산소가 원인이라는 직접 증명이 된다 | 2~3주 |
| Phase 2 속도론 | 산소 농도 3수준 × 온도 3수준 × 시간 5시점 측정 | 얼마나 빨리 진행하는가. 온도 가속 계수는 얼마인가 — 수명 예측의 근거 | 4~8주 |
| Phase 3 검증 | 시뮬레이션이 예측한 미실험 조건을 실측으로 대조 | 모델을 설계 판단에 써도 되는가 | 2주 |

평가는 스마트폰에 적·녹·청 전면 화면을 각각 띄우고 촬영해 정량화한다. 색을 따로 보는 것이 가설 검증 그 자체다. 산소 소광 가설은 적색·녹색·청색의 죽는 폭이 발광 지속시간 비율대로 나타날 것을 예측하므로, 세 색의 폭 비율이 예측과 맞으면 가설이 확인되고 청색이 가장 넓으면 가설이 기각된다. 별도 해석 없이 측정 그 자체가 판정이 된다.

# 3. 무엇이 필요한가

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 샘플 | 모듈 약 200~440대 | UV 복구로 개체를 재사용할 수 있으면 소요량이 크게 준다. 첫 주 검증으로 확정 |
| 장비 (1순위) | 가스 혼합 챔버 + 산소 농도계, 2D 이미징 색채계, 균일광원, 암실 부스, 파장별 UV 광원 + 방사조도계, 스마트폰 고정·제어 지그 | 하나라도 없으면 착수 불가이거나 측정이 허상에 오염된다. 보유 현황 확인 후 부족분 조달 필요 |
| 장비 (2·3순위) | 분광복사계, 항온항습 챔버, 발광 수명 측정, 솔라 시뮬레이터 | 판별력 보강용. 일부 외주 대체 가능 |
| 업체 협조 | OCA 광개시제 계열·흡수 스펙트럼, 경화 공정 조건, 로트별 경화도 데이터, OCA 필름 단품 시편 | 공문 요청 필요. 미확보 시 일부 판별 시험의 정밀도가 낮아진다 |
| 외주 분석 | 공초점 라만(경화도), TOF-SIMS(계면), GC-MS(아웃개싱) | 장비 보유 불요, 대표 시편 소수만 의뢰 |

# 4. 시뮬레이션 — 왜 구축하고 무엇을 얻는가

시험은 실제로 돌려본 조건의 답만 준다. 물리 모델은 시험하지 않은 조건까지 예측하므로 '어떤 설계면 제품 수명 내에 문제가 없는가'라는 기준을 역산할 수 있다.

무엇을 — 산소가 테두리에서 확산해 들어오는 과정과, 산소 농도에 따라 발광이 얼마나 억눌리는지를 기술하는 방정식으로 구성한다. 광학 산소센서 설계에 쓰이는 표준 물리이며 새로 만드는 이론이 아니다.

무엇을 얻나 — 테두리 실링, UV 후경화, 사용 온도, 산소 차단층 적용 등 제어 수단 각각이 진행을 얼마나 늦추는지 정량 비교하고, 목표 수명을 만족하는 설계 조건을 도출한다.

신뢰도 — 산소 소광 가설을 채택하면 미지수가 사실상 두 개로 줄고 나머지는 문헌치와 별도 측정으로 고정된다. 게다가 적·녹·청 세 색의 폭 비율이 미지수와 무관하게 성립하는 검증식을 주므로, 모델이 맞는지 시험 데이터만으로 바로 확인된다.

비용·기간 — 프로토타입 1주, 시험 데이터 반영 1~2주, 제어 인자 평가 1주. 평면 2차원 계산이라 워크스테이션 1대로 충분하며 별도 HPC 투자는 불필요하다. 프로토타입을 시험 착수 전에 완성해 시험 조건 설계에 활용한다.

가설이 빗나가도 모델은 유지된다. 산소 농도 항을 전하 트랩 항으로 바꾸면 골격이 그대로 재사용되며, 매몰 비용은 챔버 시험 일부에 한정된다.

# 5. 승인 요청 사항

| # | 요청 | 필요 시점 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 모듈 샘플 확보 승인 (1차 100대, 재사용 가능 여부 확인 후 2차 확정) | 즉시 |
| 2 | 1순위 장비 보유 현황 조사 및 부족분 조달 승인 | 즉시 (리드타임이 착수일을 결정) |
| 3 | 패널 업체 앞 자료·시편 요청 공문 발송 | 1주 내 |
| 4 | 시험 착수 및 시뮬레이션 구축 병행 승인 | 2주 내 |

# 6. 리스크와 대응

가설 기각 — 질소 조건에서도 재발이 계속되면 산소 가설이 기각된다. Phase 1 2~3주 시점에 조기 확인되며, 축을 전압·온도 중심으로 즉시 재설계한다. 손실은 챔버 시험 일부에 한정된다.

가설 부분 반증 — 적색만 죽고 녹색이 완전히 멀쩡하면 발광 지속시간 차이만으로는 설명되지 않는다. 발광층 위치나 재료 차이 같은 추가 인자를 확인해야 하며, 이 역시 Phase 1의 색별 측정에서 바로 드러난다.

신호 미검출 — 진행이 느려 4주 창에서 유의 변화가 측정 오차에 묻힐 수 있다. 고농도·고온 가속 조건이 방어선이며, 미검출은 '문제 없음'이 아니라 '관찰 연장'으로 처리한다.

기전 혼입 — 습도 조건에서는 되돌릴 수 없는 수분 손상이 섞일 수 있다. 모든 판독에 'UV로 복구되는가'를 판별자로 넣어 두 현상을 개체 단위로 자동 분리한다.